ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

В комплект входят:

1. Фильтр (с установленным картриджем)

2. Ключ для снятия крышки

3. Шланг всасывания с резьбой на 1 1\4”

4. Шланг возврата воды в бассейн с резьбой на 1 1\2”

5. Держатели шлангов 2 шт.

6. Насадка на всасывающий шланг

7. Тефлоновая лента

Место установки

Фильтр устанавливается в непосредственной близости от бассейна, но не ближе 3,5 м от борта (по причине электрической безопасности) и на уровне, не превышающем уровень бассейна (рис. 2).

По желанию можно спрятать трубы, выкопав 2 траншеи по 10 см шириной каждая на расстоянии не ближе 40 см к фильтру и на таком же расстоянии от бассейна. Не зарывайте трубы, накройте их доской (рис. 3).

Монтаж

Установив фильтр по месту, подсоедините шланги всасывания и возврата воды в бассейн к самому фильтру, применяя на резьбе тефлоновую ленту для обеспечения водонепроницаемости (рис.4). На конец шланга всасывания закрепите насадку (рис. 5).

Поместите шланги всасывания и возврата воды вглубь бассейна, закрепив их держателями (рис. 6).

Подключение насоса

Установите прерыватель для снятия напряжения с фильтра  когда он выключен и дифференциал 30 мА для снятия напряжения. Насос подключается к электросети 220-240 В с обязательным заземлением.

Наполнение насоса водой

ВНИМАНИЕ! Никогда не включайте насос без воды, это может привести к поломке оборудования.

Наполнение насоса водой может осуществлять двумя способами:

- Использование садового шланга для полива

Откройте заглушку спуска воды, чтобы выпустить воздух (рис. 7).

Снимите насадку и достаньте всасывающий шланг из бассейна.

Поместите один конец садового шланга внутрь шланга всасывания (рис. 8). Откройте кран с водой под несильным давлением. Наполняйте фильтр водой до тех пор, пока воздух не выйдет из сливного отверстия и и вода не польется из шланга возврата воды в бассейн.

Прежде чем достать садовый шланг необходимо опустить шланг всасывания обратно в бассейн. Вновь установите фигурные крюки крепления шлангов и не забудьте надеть насадку.

- Если у Вас нет садового шланга

Снимите крышку фильтра и наполните фильтр водой из ведра (рис. 9). Закройте фильтр.

Достаньте из бассейна шланг всасывания и опустите его на землю (рис. 10). Когда из шланга польется вода, не дожидайтесь пока вся вода уйдет из фильтра, прижмите к концу шланга ладонь и быстро опустите шланг в бассейн, не забудьте надеть фигурные крюки (рис. 11).

Произведя такие процедуры Вы заполнили фильтр водой.

Подключите фильтр к источнику электропитания. Включив насос, убедитесь, что из шланга возврата воды в бассейн течет вода. Для этого подставьте ладонь под водный поток из шланга. В случае отсутствия струи воды, отключите фильтр от электропитания и вновь повторите процедуру наполнения насоса водой.

Фильтрация

После начального запуска в работу фильтра вода в бассейне должна фильтроваться 1 раз в день в полном объеме.

Внутри фильтра установлен картридж - фильтрующий элемент. Он изготовлен из специальной ткани с очень плотным рисунком, задерживающим загрязнения воды. В зависимости от степени загрязненности воды, времени фильтрации и объема воды в бассейне данный фильтрующий элемент должен очищаться. Одним из показателей загрязненности элемента является уменьшение количества воды при обратном ее поступлении в бассейн.

Очистка картриджа

Отключите фильтр от электропитания.

При помощи ключа отвинтите крышку фильтра, снимите прозрачную крышку и достаньте картридж.

Промойте его потоком воды из садового шланга под низким давлением до полного его очищения (рис. 12).

Вновь установите картридж на место и закрутите крышку фильтра.

Прежде чем включить насос, проведите процедуру наполнения водой.

В случае механического повреждения картриджа замените его на новый.

Меры безопасности

1. Не включайте фильтр во время Вашего купания в бассейне.

2. Никогда не трогайте фильтр мокрыми руками.

3. Всегда при произведении любых процедур с фильтром отключайте его от электропитания.

4. Убедитесь, что пол под Вашими ногами сухой, прежде чем прикоснуться к источнику электропитания.

5. Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте фильтр в местах где он может быть подвержен воздействию воды.

6. Не позволяйте детям или взрослым садиться на фильтр.

7. Следуйте инструкциям по грамотному электрическому подключению оборудования во избежание поражений электрическим током.

8. Не используйте шланг всасывания для непосредственного сбора загрязнений со дна бассейна, так как насос не имеет в своей конструкции фильтра предварительной очистки и может произойти его поломка.

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Подключенный насос не обеспечивает надлежащего тока воды в шланге выхода | Повторите процедуру наполнения насоса водой |
| Фильтр подтекает в месте подключения шлангов | Отвинтите шланги и проложите тефлоновую ленту |
| Фильтр дает слабый поток воды | Загрязнился картридж. Прочистите его |
| В шланге выхода течет грязная вода | Проверьте степень загрязненности картриджа |
| Вода подтекает из крышки фильтра | Закрепите крышку при помощи гаечного ключа. Проверьте, чтобы прокладка № 8 была хорошо закреплена |
| Остается воздух внутри фильтра | Снимите устройство подсоса с крышки фильтра |