IBERSPA®

# Форсунка

## Модели 04036

04032

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ФОРСУНОК

- Отметьте точку, расположенную на 200 мм ниже нормального уровня воды, в том месте, где должна быть установлена форсунка (рис. 1).

- С помощью кольцевой пилы вырежьте в этом месте отверстие диаметром 60 мм, в которое будет установлена впускная форсунка (рис. 2).

- Приклейте к корпусу форсунки поставляемую в комплекте пробку, как показано на рис. 3.

- Если из форсунки должна выходить сильная струя воды, то установите на переходной патрубок одно из трех обжимных колец (рис. 4).

- Установите корпус форсунки на стенке гидромассажной ванны, проверьте, что установлена плоская уплотнительная прокладка, и вверните впускной патрубок в корпус форсунки. Соединение будет полностью водонепроницаемым, если на плоскую уплотнительную прокладку нанести тонкий слой силиконовой смазки (рис. 5).

- На этом установка форсунки заканчивается (рис. 6).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

### ПРИМЕНЕНИЯ

Форсунка предназначена для использования в гидромассажной ванне. На нее подается вода под высоким давлением из насоса, который не входит в систему фильтрации. Скорость струи воды увеличивается за счет сужающегося отверстия, и в струе воды создается завихрение за счет всасывания воздуха через подсоединенную к форсунке верхнюю трубку.

Рис. 7