ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

И АКСЕССУАРОВ ЧАСТНОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

Описание и руководство по эксплуатации

Введение

Технологические решения, принятые в проекте , соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья  людей эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Режим эксплуатации :

- установка по водоподготовке с обеззараживанием, подогревом  работает круглосуточно ;

- вода поступает  на рециркуляцию: из переливного желоба – 70% и со дна  ванны 30 %, регулируется задвижками

- подаваемая вода после обработки регулируется по температуре в диапазоне от 0 до 40 градусов С ;

- опорожнение ванн проводится по данным анализов или по предписанию органов санитарного контроля. Перед сбросом вводится повышенная доза хлора 5-10 мг\л , после 2-х часового контакта производится дехлорирование отстоем или гипосульфитом;

- поддержание бактерицидных свойств и стерилизация ванны-хлор;

- содержание остаточного активного хлора- 0,4 мг\л .

Оборудование водоподготовки, примененное в  бассейне  обеспечивает следующие показатели качества воды:

Мутность в мг\л – 0,23

Цветность в градусах – 4,5

Запах в баллах – 1,1

Остаточный бром  в мг\л – 0,0

Остаточный озон в мг\л – 0,0

Колиформные бактерии в 100 мл – не обнаружены

Дермотолерантные колиформные бактерии в 100 мл – не обнаружены

Колифаги в 100 мл – не обнаружены

Лецитиназоположительные стафилококки в 100 мл – не обнаружены

Возбудители инфекционных заболеваний в 1000 мл – не обнаружены

Синегнойные палочки в 1000 мл – не обнаружены

Цисты лямблий в 50 л – не обнаружены

Яйца и личинки гельминтов в 50 л – не обнаружены

Оборудование водоподготовки обеспечивает непрерывный процесс очистки воды и автоматическую подачу химических препаратов при условии бесперебойного снабжения электроэнергией и при отсутствии скачков напряжения более чем на 10 % . В противном случае возможен выход из строя  электрооборудования рассчитанного на работу по европейским стандартам.

- Принцип работы .

  - Фильтрация.

Фильтровальная установка предназначена для механической очистки воды в бассейне. Совместно с химической обработкой из воды удаляются бактерии, микроорганизмы и микрофлора .

Вода забирается циркуляционным насосом через скиммер и донный слив , проходит через предварительный фильтр грубой очистки , затем  через насос и 6-ти  позиционный клапан  в песчанный фильтр.

Пройдя через кварцевый песок , на котором оседают загрязнения, и проточный водо-водяной теплообменник вода возвращается  в бассейн через форсунки наполнения.

Электроподключение двигателя насоса фильтровальной установки производится через контрольный блок  с таймером , обеспечивающим автоматическое включение-выключение насоса по заданной программе.

  - Подогрев воды

Тепловой узел располагается после фильтрации и включает в себя : водо-водяной теплообменник мощностью 40 Квт , циркуляционный насос для теплоносителя , термостат .

  - Подводная подсветка бассейна.

Для подводного освещения применяются  2-а светильника ,располагаемые по длинной внутренней стороне бассейна . Мощность каждого светильника 100 вт,

напряжение питания 12 в (постоянный ток) . Для преобразования напряжения из ~ 220 В в  -12 В используется трансформатор мощностью 300Вт . Трансформатор напряжения  и выключатель освещения располагается в любом удобном месте помещения бассейна выше уровня воды.

ВНИМАНИЕ !  Включать подводное освещение при уровне воды ниже светильников запрещается , это приведёт к выходу из строя последних.

1.4.Устройство противотока .

Устройство противотока предназначено для создания встречного течения и массажа тела. Вода забирается из бассейна мощным насосом и возвращается через форсунку  JET STREAM , расположенную на уровне 25 см  от поверхности воды .

Включение-выключение противотока производится с помощью безопасного пневмовыключателя расположенного на лицевой панели . Это позволяет  управлять работой противотока как находясь в бассейне , так и с бортика.

Мощность электродвигателя насоса противотока составляет 1,5 КВт , напряжение 220В , однофазное (класс эл.защиты IР-54). Производительность насоса 40 м3/час.

1.5. Водная пушка.

Вода из бассейна забирается через специальное приёмное устройство насосом и под большим давлением подаётся на форсунку. В комплекте водной пушки имеется несколько быстро съёмных форсунок образующих разные типы струи. С помощью водной пушки можно производить массаж головы и верхней части тела . Все детали водной пушки выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Мощность электродвигателя насоса 0,45 КВт , 220В-однофазный . Производительность до 10 М3 /час.

- Монтаж и подключение оборудования.

2.1. Закладные детали .

В тело ванны бассейна необходимо установить следующие детали:

- Скиммер – 2 шт

- Донный слив

- Заборник воды водной пушки

- Установочный бокс противотока

- Патрубки под инжекторы возврата воды

Закладные детали устанавливаются согласно эскизов утверждённых заказчиком. Для предотвращения течей в местах установки ЗД необходимо использовать специальные гидроизолирующие материалы (типа Ксайпекс , Гидро-С и др.)

2.2. Трубопроводы.

Вся обвязка оборудования водоподготовки и аттракционов выполняется из высоконапорных (до 10 атм) труб ПВХ, в том числе запорная арматура и фасонные части . Для соединения  используется специальный клей .Крепление трубопроводов осуществляется с помощью опор из ПВХ в настенном или напольном варианте.

  - Оборудование.

Оборудование водоподготовки монтируется в техническом помещении , при этом площадь необходимая для его размещения , примерно равна 4 м2 . Оборудование необходимо расположить таким образом , чтобы оно было доступно со всех сторон для профилактического обслуживания.

К месту монтажа установки необходимо подвести электроснабжение и канализацию.

Первичное наполнение бассейна и его подпитка может осуществляться как из отдельного источника , так и через форсунки возврата циркуляционной линии (желательно подогретой водой , для сокращения времени нагрева через теплообменник)

  - Подготовка к работе .

- Заполнить фильтр кварцевым песком , предварительно убедившись в надёжности соединений внутренней разводки фильтра.

- Заполнить бассейн , уровень воды должен быть не ниже середины скиммера.

- Открыть клапана на трубопроводах питающих насос от скиммеров и донного слива .

- Установить  6 –ти позиционный клапан фильтра в режим «фильтрация».

- Открыть клапана на линии «фильтр-теплообменник-инжектора возврата отфильтрованной воды».

- Включить насос фильтровальной установки.

- Установить режим работы на электрическом таймерном устройстве.

- Установить желаемую температуру воды (0-40) в бассейне на термостате. Нагрев воды происходит только во время рециркуляции.

- Режимы работы фильтровальной установки.

ВНИМАНИЕ ! Переключение режимов работы установки с помощью 6-ти позиционного клапана производить только при выключенном насосе.

3.1. Фильтрация.

Основной режим работы . Необходимо периодически контролировать показания манометра , показывающего давление в фильтре.  0,8 Бар- нормальная работа , свыше 1,3  Бар- необходимо  промыть фильтр .

3.2. Циркуляция.

В этом режиме насос фильтровальной установки прокачивает воду минуя ёмкость с кварцевым песком. Данный режим используется для дополнительного подогрева воды и перемешивания воды при применении химических препаратов .

  - Промывка.

При засорении отверстий подачи воды и / или повышения давления внутри фильтровальной ёмкости необходимо промыть фильтр. При этом грязная вода сбрасывается в канализацию. Время промывки фильтра зависит от степени загрязнения и варьируется в пределах 3-5 минут.

3.4.Смыв после промывки.

Чтобы после промывки фильтра в бассейн не поступала мутная вода , необходимо произвести смыв после промывки.

Для этого надо установить 6-ти позиционный клапан в положение «смыв» и на несколько минут включить циркуляционный насос.

Мутная вода будет сброшена в канализацию . Выключить насос.

После этого долить воду в бассейн до уровня середины скиммера.

3.5.Полный слив.

Установить 6-ти позиционный клапан в положение «полный слив».

Полностью открыть клапана на линиях ведущих от скиммеров и донного слива. Включить циркуляционный насос и оставить его работать до полного опорожнения бассейна.

3.6. Закрыто.

Циркуляция воды через установку не производится.

4. Очистка дна и стен бассейна с помощью подводного пылесоса.

Для очистки дна и стен бассейна необходимо подключить шланг пылесоса к скиммеру .

Медленно передвигая щётку по загрязнённым участкам почистить бассейн.

Проконтролировать показания манометра (3.1.) и при необходимости выполнить п.п. 3.3. и 3.4. , после чего долить воду в бассейн до уровня середины скиммера.