РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

1.Вместимость Вашего плавательного бассейна

Перед началом обслуживания Вашего плавательного бассейна, Вы должны знать его объем. В этом случае Вы можете точно посчитать дозировку химических продуктов, которые необходимо добавлять в воду.

а ) Определите среднюю глубину:

(max + min) / 2 = средняя глубина ( метры )

б ) Определите объем вашего плавательного бассейна:

- Прямоугольный или квадратный плавательный бассейн -

длина х ширина х  ср. глубина = объем ( м3 )

- Овальный плавательный бассейн -

длина х ширина х ср. глубина х  0.8 = объем ( м3 )

- Круглый плавательный бассейн -

длина х ширина х ср. глубина х 0.8 = объем ( м3 )

2.Введение

Плавательные бассейны требуют заботы. Их необходимо поддерживать в совершенной чистоте и дезинфекции.

Купающиеся, а так же окружающая среда ( ветер, дождь и т.д. ) заносят в воду плавательного бассейна микроорганизмы и загрязнения, которые могут повредить пользователям и испортить оборудование. Фильтрование помогает избавляться от большей части грязи, которая попадает в воду, кроме бактерий, водорослей и вирусов, которые могут быть удалены исключительно добавлением химических продуктов.

STX  S.A. - компания, специализирующаяся на очищении воды в плавательных бассейнах, позаботилась о том, чтобы изучив это руководство, Вы без труда освоились с процедурами, необходимыми для поддержания воды в вашем плавательном бассейне чистой, светлой и стерильной.

3.Фильтрация

В течение времени, за время эксплуатации бассейна, воздух, окружающая среда, а также купающиеся заносят в воду грязь. Это является причиной мутности воды и способствует росту бактерий и водорослей, которые необходимо удалять с помощью фильтровального оборудования.

Фильтры задерживают частички грязи, находящиеся в воде плавательного бассейна, сохраняя ее прозрачность и чистоту. Важно, чтобы фильтры содержались в хорошем состоянии. Фильтрация воды в плавательном бассейне должна проводиться не менее одного раза в день.

4.Дезинфекция воды

Даже тогда, когда вода чиста и прозрачна, она может содержать внутри себя бактерии и вирусы, которые вызывают болезни и инфекции. Поэтому необходимо проводить дезинфекцию для уничтожения всех микроорганизмов, присутствующих в воде плавательного бассейна.

Когда в воду добавляется хлор, часть его разрушает загрязнения, присутствующие в воде, остаток же сохраняется как постоянный хлор, готовый реагировать против всех видов новых загрязнений, которые образуются в процессе эксплуатации бассейна.

Этот постоянный дезинфектант называется Свободным Постоянным Хлором.

Чтобы быть уверенным в правильной дезинфекации воды, необходимо поддерживать Свободный Постоянный Хлор между 0.5 и 2 г/м3.Уровень хлора зависит от температуры, солнечного света, количества купающихся и наличием загрязнений, находящихся в воде. Поэтому необходимо ежедневно измерять содержание хлора в воде с помощью хлорного и рН-анализирующего прибора.

4.1.Предотвращение роста водорослей

Водоросли - одноклеточные растительные организмы, которые быстро развиваются и размножаются в воде, особенно когда температура благоприятствует. Споры водорослей  проникают в воду из окружающей среды ( ветер, дождь, и т.д. ).Чтобы уничтожить условия, благоприятствующие развитию водорослей, необходимо к дезинфектанту добавлять продукты, которые называются анти-водоросли.

4.2.СТХ - очищение

Для получения кристально-чистой и стерильной воды, СТХ рекомендует следующее:

- первоначальное очищение

Производить “ шоковое “ хлорирование с СТХ - 200/GR или с СТХ - 250, распределяя продукт непосредственно в воду плавательного бассейна или через дозаторы, добавляя при этом анти - водоросли такие, как СТХ - 500/S или СТХ - 530.

- поддерживающее очищение

Хлор добавляется в воду плавательного бассейна с СТХ - 370. Порции периодически кладутся в дозаторы или в распределитель. Примерно раз в неделю необходимо проверять уровень порций и заменять их в случае необходимости. Очищая воду таким образом, Вы добиваетесь лучшего результата  и получаете присутствие хлора в воде 24 часа в сутки. Дезинфекцию хлором нужно проводить один раз в неделю с добавлением анти-водорослей таких, как СТХ - 500)/S или СТХ - 530, распределяя продукт непосредственно в воду.

5.РН

рН - очень важный фактор, т.к. он влияет на дезинфицирующее действие хлора, на состояние оборудования, а так же на комфорт купающихся. рН  показывает кислотность или щелочность воды. В плавательном бассейне рН должен быть в пределах 7.2 - 7.6. Этот уровень необходим для поддержания оборудования в хорошем состоянии. Он благоприятен для кожи и глаз купающихся. Если уровень рН выше, чем  7.6, то дезинфектант теряет эффективность и становится возможным образование осадка на оборудовании, включая жесткость фильтра. Если уровень рН ниже, чем 7.2, то на металлических частях оборудования может возникнуть коррозия; также это приводит к раздражению глаз купающихся. Чтобы поддерживать необходимый диапазон рН, анализируйте рН ежедневно с помощью хлора и рН - анализатора.

6.Подготовка плавательного бассейна

к работе ( использованию )

В начале сезона плавательный бассейн должен быть подготовлен к использованию. Важно следовать предписанным процедурам для того, чтобы избежать последующих проблем в течение купального сезона.

- Следите, чтобы оборудование в Вашем плавательном бассейне ( насос, фильры т.д. ) функционировало нормально.

- Если необходимо, спустите воду и почистите ванну бассейна с СТХ - 51.Это должно быть сделано в пасмурную погоду; стены и дно ванны должны быть влажными. Оставьте продукт СТХ - 51 на 30 минут, а затем смойте его водой.

- Почистив ванну, наполните плавательный бассейн водой.

- Произведите “ шоковое “ хлорирование с помощью СТХ-200/GR ( 20 г на м3 воды ) или с помощью СТХ - 250 ( 2 таблетки на м3 воды ).Если Ваш плавательный бассейн требует больше одного дня на заполнение, рекомендуется использовать продукт СТХ - 200/GR или СТХ - 250 во время заполнения для того, чтобы предотвратить образование водорослей, пока бассейн заполняется.

- Анализируйте рН воды и, если необходимо поддерживайте его между 7.2 и 7.6 при помощи СТХ - 10 или СТХ - 20.

- Выполняйте поддерживающую программу.

7.Поддерживающая программа

Секрет содержания Вашего плавательного бассейна в совершенном состоянии - это выполнение необходимых профилактических работ по  его очистке.

Для этого должно быть выполнено следующее:

- Анализируйте уровень рН воды, и если нужно, регулируйте его от 7.2 до 7.6.

- Анализируйте уровень Свободного Постоянного Хлора, поддерживая его между  0.5 и 2 г/м3.Если Вы используете распределитель, отрегулируйте его так, чтобы присутствие хлора было постоянным.

- Очищайте воду от листьев и насекомых.

Еженедельно:

- Чистите дозаторы и стены ванны щетками. Затем пройдите пылесосом.

- Чистите фильтр в обратном направлении и насосный префильтр.

- Заменяйте СТХ - 370 порции дозаторов или распределителя.

- В поддержку добавляйте анти-водоросли.

Следите за:

- Поддержанием правильного уровня воды.

- Когда Вы добавляете новую воду в бассейн, следите за хлор- и рН-  уровнями и, если необходимо, отрегулируйте их.

- В случае угрозы дождя  повышайте хлор-  и  рН- уровни.

- Проверяйте распределитель хлора и поддерживайте корректное его функционирование.

8.Бассейн в зимний период

“ Зимовка “ плавательного бассейна - важная часть его обслуживания.

В течение зимы Ваш бассейн нуждается в очистке от осадка, пятен и коррозии, поэтому правильное обращение с бассейном в зимний период гарантирует Вам легкий старт в новый сезон.

Когда купальный сезон завершен, продолжайте выполнять поддерживающую программу до тех пор, пока температура воды не опустится ниже 15оС. В этом случае бассейн должен быть переведен на зимний режим.А именно:

1.Проведите тщательную очистку стен плавательного бассейна щетками, а затем пылесосом.

- Проведите “ шоковое “ хлорирование с СТХ - 200/GR ( 15 г на м3 воды ).

- Проверьте рН воды и сделайте необходимые регулировки его уровня.

- Оставьте фильтр работающим.

- На следующий день добавьте СТХ - 550 ( 5 л на 100 м3 воды ).

- Оставьте фильтр работающим в течение 8 часов для достижения полного растворения продукта в воде.

- На следующий день почистите фильтр с СТХ - 55. Не забывайте тщательно очищать фильтр в обратном направлении и просушивать его после очистки.

- В холодном климате понижайте уровень воды под дозаторами, очищайте ( чтобы не было воды ) водопроводные трубы и фильтр, а также кладите плавающий объект на поверхность воды бассейна, чтобы препятствовать давлению льда.

В умеренном климате включайте фильтр по возможности изредка.

- Во избежание попадания грязи, накрывайте бассейн тентом.

- Важно повторять добавление СТХ - 550 в середине зимнего периода.

9.Специфические проблемы плавательного  бассейна

9.1.Мутная вода

Когда вода теряет свою прозрачность, это может быть вызвано несколькими причинами:

- Плохая фильтрация.

Устранение : проверьте фильтр, промойте в обратном направлении и увеличьте время работы. Если мутность все еще заметна, произведите очистку с СТХ - 41, который трансформирует невидимые частицы, делающие воду мутной, в достаточно большие.  Теперь они будут задерживаться фильтрами.

- Высокий уровень рН

Очистка : анализируйте рН и отрегулируйте его с СТХ - 10 ( рН: 7.2 - 7.6 )

- Чрезмерное присутствие органики

Очистка : обратитесь к  разделу “ Раздражение глаз, кожи и плохие запахи”

- Образование водорослей

Очистка : обратитесь к разделу “ Образование водорослей “

9.2.Образование водорослей

Если в воде Вашего плавательного бассейна появились водоросли, займитесь их устранением немедленно. Чем дольше они будут в ней находиться, тем труднее будет от них избавиться.

Случай А.

Водоросли в Вашем бассейне присутствуют, но вода при этом чистая и прозрачная.

Очистка: с выключенным фильтровальным оборудованием проведите “шоковое” хлорирование. Производите это в:

- плавательных бассейнах, сделанных ( облицованных ) керамической плиткой, СТХ - 300 или СТХ - 300/GR ( 15 г на м3 воды );

- плавательных бассейнах, сделанных винилом, полиэстером или покрашенных, СТХ - 200/GR ( 30 г на м3 воды ), немедленно добавляя СТХ - 590 ( 3.5 л на 100 м3 ). Важно распределять эти продукты в области распространения водорослей. Оставьте эти продукты действовать 8 часов. Затем почистите стены и дно щетками. Удалите мертвые водоросли пылесосом, сливая воду прямо в дренажную систему ( канал ).

Случай Б.

Водоросли в Вашем бассейне присутствуют, вода при этом мутная, с зеленоватым оттенком.

Очистка: с выключенным фильтром проведите “шоковое” хлорирование с СТХ - 200/GR ( 30 г на м3 воды ) или СТХ - 250 ( 3 таблетки на м3 воды ), немедленно добавляя при этом СТХ - 590 ( 3,5 л на 100 м3 воды ). Затем СТХ - 41 ( 1 л на 100 м3 воды ). Оставьте эти продукты действовать на 8 часов, затем почистите щетками стены и дно. Удалите мертвые водоросли пылесосом, сливая воду прямо в дренажную систему. Затем включите фильтр, оставляя его в рабочем состоянии, пока вода не станет чистой и прозрачной.

9.3.Цвет воды

Цвет воды меняется в зависимости от различных условий.

- Зеленая, прозрачная вода.

Причина: низкая щелочность.

Исправление: необходимо проверить количество щелочи в воде, и если оно меньше, чем 80 г / м3, то нужно добавить СТХ - 21 в подходящих дозах, чтобы количество щелочи стало 120 - 150 г / м2.

- Зеленая, мутная вода.

Причина: присутствие водорослей.

Исправление: обратитесь к разделу “ Образование водорослей “.

- Коричневая вода.

Причина: присутствие в воде железа или марганца.

Исправление: отрегулируйте уровень рН между 7.2 и 7.6. Произведите “ шоковое “ хлорирование с СТХ - 200/GR ( 20 г на м3 воды ), а затем прочистите с СТХ - 41 ( 1л на 100 м3 воды ).Оставьте эти продукты действовать в течение 8 часов. Затем удалите остатки грязи пылесосом, сливая воду в дренаж. Произведя эту очистку один раз, затем добавляйте СТХ - 700 еженедельно.

9.4.Пятна

Пятна возникают в коррозийной воде или воде, содержащей растворенные металлические частицы такие, как железо, медь или марганец.

Очистка: отрегулируйте уровень рН между 7.2 и 7.6. Один раз в неделю добавляйте СТХ - 700 для предотвращения новых пятен. В случае наличия постоянных пятен необходимо спустить воду из бассейна и почистить ванну с СТХ - 51 ( обратитесь к разделу “ Подготовка плавательного бассейна к работе “ ).

9.5.Осадки

В воде содержатся соли кальция, которые оседают на стенах и дне бассейна в виде осадка. В последствии этого вода становится мутной, поверхности стен шершавыми и грубыми. Соли оседают на стенках фильтра, засоряют водопроводные трубы.

Очистка: отрегулируйте уровень рН между 7.2 и 7.6. Очищайте воду с СТХ - 600 один раз в неделю.

9.6.Раздражение глаз и кожи.

Плохие запахи.

Причина: уровень рН вне диапазона.

Исправление: отрегулируйте уровень между 7.2 и 7.6.

Причина: чрезмерное наличие органики ( масла и т.д. )

Исправление : проведите “шоковое” хлорирование с СТХ - 23  CLORAMIN CHOCK (10 г на м3 воды ).

10.Предосторожности при использовании

химических продуктов.

Когда Вы используете химические продукты, внимательно читайте инструкцию и выполняйте следующие правила:

- Не смешивайте продукты, добавляйте их в воду один за другим, избегайте возможной реакции между ними.

- Никогда не добавляйте воду к продуктам, необходимо продукты помещаются в воду.

- Держите пакеты закрытыми, в сухом месте, защищенными от жары и недоступными для детей.

- В случае попадания на глаза, промойте их немедленно водой и обратитесь к врачу.

- Избегайте контакта продуктов для очистки плавательного бассейна с другими типами химических продуктов.

- Разновидности СТХ - продуктов

рН регуляторы

- СТХ - 10	             для регулирования уровня рН.

Дезинфицирующие средства

- СТХ - 200/GR	гранулированный дихлор.

- СТХ - 250		быстродействующие таблетки хлора.

- СТХ - 300		трихлор в порошковой форме.

- СТХ - 300/GR	гранулированный трихлор.

- СТХ - 370		трихлор порционный.

- СТХ - 300		трихлор-брикеты (дезинфецирует воду бассейна в зимний период).

Продукты для уничтожения водорослей

- СТХ - 500/S	концентрат анти-водоросль.

- СТХ - 530		экстра анти-водоросль, для предупреждения образования всех ви

дов водорослей.

- СТХ - 500 		анти-водоросль плюс, для уничтожения водоролей.

Чистящие средства и средства для удаления осадков

- СТХ - 41		уничтожает мутность воды.

- СТХ - 43		помогает фильтрации.

- СТХ - 51		чистит ванну бассейна

- СТХ - 55		чистит фильтры от осадков солей кальция

Сопутствующие продукты

- СТХ - 21		щелочной усилитель.

- СТХ - 74		для дезинфекции емкости плавательного бассейна.

- СТХ - 75		обезжиривающее средство.

- СТХ - 23		для “шоковой” чистки и удаления постоянной органики.

- СТХ - 600		для предотвращения образования осадков солей.

- СТХ - 550		для использования в зимний период.

- СТХ - 700		для предотвращения пятен.

- комплект для анализа уровня хлора, брома и рН.