Подводный светильник

модель: ASTRAL 00346, 00361

Инструкция по установке и эксплуатации

Общие замечания

При установке подводного светильника должны быть соблюдены следующие условия:

- для правильного освещения бассейна следует устанавливать по одному светильнику мощностью 100 Вт на каждые 25¸35 м2 площади водного зеркала.

- в глубоких бассейнах такой светильник следует устанавливать на каждые 30¸40 м3 воды.

- чтобы избежать ослепления подводный светильник должен устанавливаться в направлении от наиболее вероятного места нахождения людей.

- если светильник используется в плавательном бассейне, его следует устанавливать на длинных боковых стенках для избежания ослепления пловцов во время ночных тренировок.

- Внимание: напряжение питания подводного светильника никогда не должно превышать 12 В.

- Внимание: светильник должен использоваться только под водой (в полностью утопленном состоянии) и монтироваться на вертикальных поверхностях бассейна.

Установка

- Приложите держатель светильника к стенке бассейна в выбранном месте, наметьте и просверлите отверстия под крепежные шурупы, привинтите держатель к стенке бассейна (рис. 1).

- В верхнем левом от держателя углу вмонтируйте уплотнительную втулку под кабель питания (рис. 2).

- К светильнику прилагается кабель питания длиной 3,5 м. Проденьте кабель питания сквозь уплотнительную втулку на длину 2 м (рис. 3). Оставшиеся 1,5 м кабеля намотайте на светильник с его тыльной стороны (рис. 11). Не натягивайте кабель при наматывании на светильник.

- Затяните гайку на уплотнительной втулке кабеля питания (рис. 4).

- Установите светильник на держатель, как показано на рис. 5. Светильник крепится к держателю четырьмя шурупами. Установите декоративное кольцо. Обратите внимание на то, что лампа светильника должна быть направлена вниз. Это позволит избежать образования тени на дне бассейна.

Замена лампы

- С помощью отвертки снимите узкое декоративное кольцо на лицевой панели светильника (рис. 6).

- Выньте светильник из воды, размотав кабель питания (рис. 7).

- Отвинтить гайки, фиксирующие прижимное кольцо, и снимите линзу (рис. 8).

- Замените лампу.
Внимание: не касайтесь лампы голыми руками. Используйте картонную упаковку, в которой поставляется лампа (рис. 9).

- Соберите светильник в обратном порядке. Кабель питания следует наматывать на светильник по часовой стрелке, закрепляя его с помощью отвертки в специальных фиксаторах на тыльной стороне светильника (рис. 10).

- Ни в коем случае не натягивайте кабель при наматывании на светильник (рис. 11).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКА: 4 ЧАСА РАБОТА, 1 ЧАС ПАУЗА.