#### POOL BASIC evo

# ВНИМАНИЕ

!ВАЖНО!

Перед выполнением ЛЮБЫХ работ внутри панели управления устройства Pool Basic Evo убедитесь в том, что оно отключено от источника питания.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И/ИЛИ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

A) Устройство контроля рН “Pool Basic” (стандартная модель)

B) Заборный ПВХ шланг Cristal 4x6 (4 м)

C) Полиэтиленовый нагнетательный шланг (5 м)

D) Крепежный винт (=6 мм)

E) Нижний фильтр (ПВХ вертикальная труба)

F) Плоский клапан FPM (3/8” ГАЗ)

G) SPH-1 pH электрод

H) Разъем датчика PSS3 (1/2” ГАЗ)

I) Трубочный зажим для закрепления PSS3 на шланге 2” (=50 мм)

L) Комплект буферного раствора pH 4, pH 7, H2O

M) Переходная деталь для клапана впрыска

Пробник рН представляет собой изделие, подвергаемое износу и вследствие этого не затрагиваемое гарантией.

	Химические продукты:

Рекомендуется для понижения рН => отрицательный рН (с основанием серной кислоты)

Рекомендуется для повышения рН => положительный рН (карбонат натрия или двууглекислый натрий)

СОВЕРШЕННО не рекомендуется => чистая серная кислота

Примечание: Эти продукты ОПАСНЫ (IA) и требуют специальных мер безопасности во время использования, транспортировки и хранения.

	Устройство Pool Basic Evo было разработано для регуляции уровня рН в резервуарах объемом до 90 м³.

В	НИКОГДА не смешивайте химические продукты.

В	НИКОГДА не позволяйте лицам, не прочитавшим данное руководство, использовать или небрежно обращаться с Pool Basic Evo или любыми из его периферийных компонентов (включая химические продукты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (В – Ш – Д) 			234x162x108 мм       Максимальное встречное давление 1,5 бар

Масса 					     1 кг     	       Состояние насоса 	Пауза – подача

Источник питания 50 Гц			230 VAC 		Шкала рН	6.2 pH – 8.0 pH

Потребление 				7 Вт или 12,5 Вт  	Диапазон контроля рН	  0,0 pH – 14,0 pH

Скорость потока насоса 		1,5 л/ч; 5 л/ч   	               Точность устройства 	+/- 0.02 pH

Регуляция электрода 			       Автоматическая

Типичный плавательный бассейн

Схема настенного монтажа

ОСТОРОЖНО / ВНИМАНИЕ

Расширительный бак

НАСОС

ДАТЧИК

ТЕПЛООБМЕННИК

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ

РЕЗЕРВУАР

Убедитесь в том, что давление впрыска ниже 1,5 бар.

ФИЛЬТР

Использование с солевым хлоринатором:

Чтобы предотвратить риск неисправности или повреждения системы, соблюдайте следующие указания:

1/Устанавливайте измерительный пробник перед секцией хлоринатора.

2/Чтобы избежать вихревых потоков, присоедините воду в бассейне к точке электрического заземления.

3/Устанавливайте точку нагнетания продукта после секции хлоринатора.

I Размещение пробника:

{0>For optimum probe reading, position it perpendicular to the tubing (probe cable extracted upward).<}0{>Для оптимального считывания пробника, поместите его перпендикулярно трубопроводу

(кабель пробника выведен вверх). <0}

!	Угол наклона пробника не должен превышать 45° от вертикали.

Электропроводка:

Присоедините кабель источника питания к питающей сети и готовый кабель сервоуправления к вспомогательному контакту корпуса фильтра (230 Vca).

Регулировка заданной величины

Нажмите и удерживайте кнопку  и установите необходимую величину, используя клавиши  и .

| Регулировка (Установка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нажмите клавиши и (одновременно) и удерживайте 5 секунд, чтобы войти в программу SETUP | Acid позволяет дозировать кислотный продукт (отрицательный рН) Alka позволяет дозировать щелочной продукт (положительный рН) Установите с помощью клавиши | Нажмите клавишу два раза, чтобы перейти к лампочке Cal |
| Заблокируйте или разрешите калибровку с помощью клавиши | Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке OFA (см. стр. 4) | Заблокируйте или разрешите сигнализацию OFA с помощью клавиши |
| Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке Flow (см. стр. 4) | Заблокируйте или разрешите функцию Flow (поток) с помощью клавиши | Нажмите клавишу , чтобы перейти к лампочке Easy Cal |
| Заблокируйте или разрешите функцию Easy Cal с помощью клавиши | Подтвердите и выйдите и меню установки, нажав клавишу |  |

##### Калибровка пробника

|  |  | Промывка |
| --- | --- | --- |
| Держите пробник в буферном растворе | Нажмите и удерживайте клавишу Cal 5 секунд | Подождите Калибровка в течение 1 минуты |
| Пробник качества | Промывка | Держите пробник в буферном растворе |
| Нажмите клавишу Enter и калибруйте вторую точку 4 рН буферный раствор Подождите 1 минуту | Пробник качества | Промывка |
|  | Нажмите клавишу Enter для сохранения и выхода | Нормальный статус |

Примечание:

Если у вас установка EASY CAL, то функция калибровки имеет 1 точку калибровки только буферного раствора 7 рН.

Насос:

Когда необходимо хранить устройство регулировки, чистую воду следует подавать насосом через шланг для того, чтобы промыть его. Затем поместите роликовый рычаг на 45°, повернув его по часовой стрелке.

Эти две меры безопасности облегчат последующее повторное включение устройства.

Не подвергайте воздействию холода.

Пробник:

Извлеките пробник рН из соответствующего держателя пробника. Замените его в фирменном сосуде, заполненном водопроводной водой. Если необходимо, закройте держатель пробника, используя втулку размером в монетку 5 евроцентов.

! Не подвергайте воздействию холода, повышенного тепла и прямых солнечных лучей.

! НЕ НАЛИВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО химического продукта над пробником.

Поскольку электрод рН включает стеклянные элементы, обращайтесь с ним осторожно.

Сигналы:

OFA (сигнал передозировки):

Первый сигнал OFA: Мигает лампочка ALARM; активация после 3 последовательных циклов дозировки, в которых установленная величина не была достигнута; система продолжает обеспечивать функции измерения и дозировки.

Второй сигнал OFA: Мигает лампочка ALARM, а загорается лампочка Hold; дозировочный насос заблокирован.  Сигнал активируется после 4 последовательных циклов дозировки, в которых установленный уровень не был достигнут; для возвращения к нормальной работе, нажмите клавишу : устройство сбрасывает сигнал и возвращается к нормальному режиму измерения и дозировки.

Поток:  присутствие входящего потока (блокируется фильтрационным насосом).

| Сигнал | СИД | Реле | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень | Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold вкл | Сигнальное реле замкнуто | - Нажмите клавишу Enter для размыкания сигнального реле - Восстановить резервуар продукта |
| Измерение за пределами диапазона | Мигает сигнальный СИД | Сигнальное реле замкнуто | - Нажмите клавишу Enter для размыкания сигнального реле - Замените Измерение рН |
| Первый сигнал OFA (время >28 мин) | Мигает сигнальный СИД | Сигнальное реле разомкнуто | - Нажмите клавишу Enter для сброса |
| Первый сигнал OFA (время >40 мин) | Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold вкл | Сигнальное реле замкнуто | - Нажмите клавишу Enter для сброса |
| Скорость потока | Сигнальный СИД Hold вкл | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить Скорость потока |
| Функция калибровки | Мигает сигнальный СИД Сигнальный СИД Hold мигает | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить Пробник или Буферный раствор и повторите функцию калибровки |
| Ошибка системы | Все СИД мигают | Сигнальное реле разомкнуто | Нажмите клавишу Enter для повторной инициализации |

Чтобы восстановить параметры по умолчанию, выполните следющие действия:

- Отключите блок Pool Basic

- Нажмите и удерживайте клавиши UP и DOWN и включения питания

- Все СИД мигают на блоке

- Нажмите клавишу Enter для восстановления параметров по умолчанию.

Параметры по умолчанию:

- Заданная величина = 7,4 рН

- Способ дозировки = Кислотный

- Калибровка = ВКЛ

- OFA = ВЫКЛ

- {0>»

- «<0}

- Скорость потока = ВЫКЛ

- Легкая калибровка = ВЫКЛ