#### Код 0000136904  ред. 1

#### POOL BASIC EVO Double

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A) Устройство контроля показателей редокс и pH "Basic POOL Double"

B) Шланг ПВХ Crystal 4x6 с всасывающим устройством (2 м)

C) Полиэтиленовый нагнетательный шланг (3м)

D) Крепёжный винт (=6 мм)

E) Нижний фильтр (ПВХ стояк)

F) Ложечный клапан фт/мин (водонепроницаемый газовый ввод 3/8”)

G) Датчики pH и редокс

H) Гнездо датчика PSS3 ('водонепроницаемый газовый ввод 1/2”)

I) Опора соединительного патрубка для крепления PSS3 на

шланге 2” (=50 мм)

L) pH 4, pH 7, 465 мВ, комплект буферного раствора H2O

M) Переходная муфта для инжекторного клапана

Настенный монтаж

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры (В – Ш – Д)		234x162x108 мм

Вес				1 кг

Электропитание  50 Гц	230 В переменного тока

Потребление		            12 Вт или 18 Вт

Производительность насоса	1,5 л/ч; 5 л/ч

Макс.противодавление	1,5 бар

Режим насоса			пауза - подача

Масштаб измерения		0 ÷ 14,0 pH; редокс 0÷+1000 мВ

Диапазон регулирования pH	0,0 pH – 14,0 pH

Точность прибора		+/- 0,1 pH; ± 10 мВ

Погрешность			±0,02 pH; ± 3 мВ

Регулировка электродов	Автоматическая

ОСТОРОЖНО / ВНИМАНИЕ

Расширительный бак

#### Установка команд

Функции:

- Калибровка (Нажмите кнопку Cal  и удерживайте в течение 3 секунд):

  - Выберите режим калибровки pH или редокс с помощью кнопки Up (ВВЕРХ) или Down (ВНИЗ).

  - Стандартный режим калибровки пробы pH  -  буферный раствор 7 и 4 и буферный раствор редокс 465 мВ

- Заданное значение (Нажмите кнопку Set (УСТАНОВКА):

  - Нажмите кнопку Set (УСТАНОВКА), выберите заданное значение(SetPoint) и отрегулируйте показатель кнопкой  Up (ВВЕРХ) или Down (ВНИЗ), нажмите Enter (ВВОД) для подтверждения.

    - Sp_750мВ___700_мВ_

    - Sp_7.4ph____7.6_ph_

- Нажмите кнопки Cal (КАЛИБРОВКА) и Set (Установка) одновременно, удерживайте их в течение 5 секунд, затем запустите установку программы (Program Setup):

  - Программное меню (Program_Menu) (Нажмите Enter для настройки следующих параметров)

    - Язык (Language)_ (можно выбрать один из 5 языков: английский EN, итальянский IT, испанский SP, немецкий DE, французский FR)

    - Измерение редокс (Redox measure)

      - Заданное значение Setpoint___750_мВ (настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ)) Показатель редокс можно настроить от 0 до1000 мВ.

      - sp_type___low (Настройте показатель вида заданного значения как LOW (Низкое значение) или HIGH (Высокое значение))

      - ofa_time_000_min (Настройте показатель времени в минутах как OFF (ОТКЛ.) или установите время (Time))

      - alarm_band__000_rx  (диапазон аварийного сигнала) (Настройте показатель от 100 до 300 мВ )

    - Измерение ph (ph_Measure)

      - setpoint____7.4ph (Настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ)) Показатель pH можно настроить от 0 до 14.

      - sp_type___acid (Настройте показатель  ACID (КИСЛОТА) или  ALKA (ЩЕЛОЧЬ))

      - ofa_time_000_min (Настройте показатель времени в минутах как OFF (ОТКЛ.) или установите время (Time))

      - alr_band__000_ph (диапазон аварийного сигнала) (Настройте показатель от 1 pH до 3 pH)

      - Temp__25*C_ (Температура_25*С) (Настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ)) Только для измерения pH.

    - Flow_ (Расход) (Настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ),  Enable (Включить) или  Disable (Отключить))

      - Можно включить (ON) или отключить (OFF) вход сигнала

    - Calibration_probe (Калибровочный датчик) ((Настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ))

          - Full  (Полный)(буферный раствор pH 7 и 4, редокс 465 мВ)

          - Easy  (Простой)(буферный раствор pH 7, редокс 465 мВ

          - Off  (Отключено)(отключено)

    - Password  (Пароль)((Настройте показатель  с помощью кнопок  Еnter (ВВОД),  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ)), стандартное значение 0000)

- Сохраните настройки и выйдите из установки программы с помощью кнопки ESC (ВЫХОД)

  - Exit______save  (Выйти – Сохранить)( Настройте показатель  с помощью кнопок  Up (ВВЕРХ) и Down (ВНИЗ)), подтвердите данные с помощью кнопки Еnter (ВВОД))

- Для заливки насоса редокс – нажмите кнопку Up (Вверх) и удерживайте ее, через 1 секунду насос начнет закачку жидкости:

На дисплее высвечивается

  - priming_____700мВ

- Для заливки насоса Ph – нажмите кнопку Up (Вверх) и удерживайте ее, через 1 секунду насос начнет закачку жидкости:

На дисплее высвечивается

priming_____7.2ph

- Блокировка работы насоса

  - Нажмите кнопку Up (Вверх) и Enter (Ввод) одновременно, после пяти секунд с сообщением Rx_Stop (редокс_остановить),  нажмите еще раз для разблокировки

  - Нажмите кнопку Down (Вниз) и Enter (Ввод) одновременно, после пяти секунд с сообщением pH_Stop  (рН_остановить), нажмите еще раз для разблокировки

- Стандартное дозирование происходит в пропорциональном режиме с соблюдением заданных значений (минимальное расстояние 25%, максимальное расстояние 90% при 10-минутном периоде дозирования)

Примечание: установка в режиме программирования отключается через 1 минуту периода ожидания, данные не сохраняются.

Главная панель

Соединение проводов:

- Вход датчика pH и редокс

- Вход датчика температуры (PT100)

- Вход датчика уровня редокс (резервуар продукта)

- Вход датчика уровня  pH (резервуар продукта)

- Вход датчика производительности насоса (высокое напряжение 230 Вольт переменного тока)

- Реле на выходе электромагнитного клапана - показатель редокс (сухой контакт, реле 250 В переменного тока 10 A)

- Реле на выходе дистанционного аварийного сигнала (сухой контакт, реле 250 В переменного тока 10 A)

- Реле на выходе электромагнитного клапана – показатель pH (сухой контакт, реле 250 В переменного тока 10 A)

- Электропитание-  230 Вольт переменного тока

- Переключатель электропитания

- Предохранитель 500 мА с задержкой срабатывания

- Выходные насосы pH (J1) и редокс (J2)

Калибровка датчика pH

|  |  | Промывка |
| --- | --- | --- |
| Датчик должен находиться в буферном растворе | Калибровка Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 3 секунды Установите калибровку pH 5 | Нажмите Сal Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 1 минуту Wait________60s__ Подождите ___60 сек 6 |
| 7pH_Quality_100% 7pH_Качество_100% Датчик качества 7 | Промывка | Датчик должен находиться в буферном растворе |
| 4pH___Press_cal Нажмите _ cal Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 1 минуту Wait________60s__ Подождите ___60 сек 10 | 4pH_Quality_100% 4pH_Качество_100% Датчик качества 11 | Промывка |
|  | Нажмите кнопку Enter (Ввод) для сохранения и выхода 14 | Нормальное состояние 15 |

Примечание:  Если выбран режим калибровки Easy (Простой), можно выполнить калибровку только для буферного раствора 7 pH .

##### Калибровка датчика редокс

|  |  | Промывка |
| --- | --- | --- |
| Датчик должен находиться в буферном растворе | Калибровка Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 3 секунды Установите калибровку редокс 5 | 465mv___Press_cal 465мВ___нажмите_ калибровка Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 1 минуту Wait________60s__ Подождите ___60 сек 6 |
| 465mv_Quality_100% 465мВ_качество_100% Датчик качества 7 |  |  |
| Нажмите кнопку Cal (Калибровка) на 3 секунды 10 | Нормальное состояние 11 |  |

Типичный вариант применения в плавательных бассейнах

Насос

Фильтр

Теплообменник

Уравнительный резервуар

| Аварийный сигнал | Дисплей | Реле | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень | level____7,2_ph уровень____7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - нажмите кнопку Enter (Ввод) для размыкания сигнального реле - Восстановить уровень продукта в резервуаре |
| OFA первый аварийный сигнал (время >70%) | ofa_alarm__7,2_ph ofa_ав. сигнал__7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - Нажмите кнопку Enter (Ввод) для возврата в исходное состояние |
| OFA второй аварийный сигнал (время=100%) | ofa_stop___7,2_ph ofa_стоп___7,2_ph | Сигнальное реле замкнуто | - Нажмите кнопку Enter (Ввод) для возврата в исходное состояние |
| Скорость потока | Flow_______7,2_ph Поток_______7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - восстановите значения скорости потока |
| Системная ошибка | Parameter_error Ошибка параметра | Сигнальное реле разомкнуто | - Нажмите кнопку Enter (Ввод) для замены параметра по умолчанию - Отключите установку |
| Функция калибровки | Error_7_ph Error_4_ph Error_465_mv Ошибка_7_ph Ошибка_4_ph Ошибка_465_mv | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановите значения датчика или буферного раствора и повторите калибровку |

Для восстановления параметров по умолчанию необходимо:

- Отключить установку Pool Basic

- Удерживать в нажатом состоянии кнопки UP (Вверх) и DOWN (Вниз) на переключателе питания.

- На установке будет отображаться сообщение Init.default__no (Значения по умолчанию_нет)

- Нажмите  Init.default__yes  (Значения по умолчанию_да)

- Введите ключ для восстановления параметров по умолчанию

Параметры по умолчанию:

- Язык  = Англ. (UK)

- Заданное значение = 7,4 pH; 750 мВ (редокс)

- Способ дозирования = Кислота; Низкий (редокс)

- Время OFA = ОТКЛ.

- Калибровка = Полная

- Вход расхода = ОТКЛ.