#### KONTROL INVIKTA Double

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

A) Блок "Basic POOL Double" pH и Redox УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ

B) Всасывающая трубка 4x6 из ПВХ  (2 м) -2 шт.

C) Полиэтиленовый шланг подачи 4х6 (3м)  -2 шт

D) Крепежный винт (=6 мм)

E) Нижний фильтр для реагента (ПВХ) 2 шт.

F) Клапан впрыскивания (3/4” GAS)

G) Электроды pH and Redox

H) PSS3 держатель электродов (1/2” GAS)-2 шт.

I) Хомут (=50 мм) для крепления держателей электродов  PSS3 на шланге Ø 2дюйма

L) pH 4, pH 7, 465 мВ, H2O набор  буферного растворов

M) Переход для впрыскивающего клапана с 3/4" на ½”

N) Трубка для стравливания воздуха 4х6 из ПВХ (1м) -2 шт.

Крепление на стене

тЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры (H – W – L)		234x162x108 мм

Вес				1 кг

Питание  50 Гц			230 В переменного тока

Потребляемая мощность	12 Вт or 18 Вт

Расход насоса			5 л/ч

Макс.  давление	             5 бар

Работа насоса			Пауза - Подача

Шкала измерения		0 ÷ 14.0 pH; Redox 0÷ +1000 mV

Диапазон контроля pH 	0.0 pH – 14.0 pH

Точность прибора		+/- 0,1 pH; ± 10 mV

Погрешность			±0.02 pH; ± 3 mV

Калибровка электродов	Автоматический запрос        					буферных растворов

ВНИМАНИЕ

Резервуар

Настройка

Функции:

- Настройка (Нажать кнопку        Cal  и удерживать 3 секунды):

  - Выбрать способ настройки pH или Redox кнопками Вверх или Вниз.

  - Стандартным значением поверки pH зонда является значение 7 и значение 4 для буферного раствора, а также 465 мВ для окислительно-восстановительного потенциала Redox

- Задание параметра (Нажать кнопку Set             и удерживать 3 секунды)

  - Нажать Set и выбрать Установочный параметр, отрегулировать значение кнопками Вверх и Вниз, затем нажать Enter для подтверждения

    - Sp_750mv___700_mv_

    - Sp_7.4ph____7.6_ph_

- Одновременно нажать кнопки Cal и Set                       в течение 5 секунд и запустить Настройку Программы:

  - Program_Menu (Нажать Enter для проведения настройки)

    - Language_(Язык) (предусмотрено 5 языков АН, ИТ, ИСП, НЕМ, ФР)

    - Redox_Measure (Меню Redox)

    - setpoint___750_mv (уст. значение) (Задать значение с помощью кнопки Enter и кнопок Вверх или Вниз) Настройка значения производится в диапазоне 0 - 1000 мВ для оксисл.-восстанов. потенциала Redox.

    - sp_type___low (уст. значение_включение насоса при снижении Redox от заданного насоса)

( Настроить LOW (нижнее) , а HIGH (высшее) значение практически не используется)

    - ofa_time_000_min (Настроить OFF (Выкл) или задать Time (Время))

    - alarm_band__000_rx (диапазон значений для срабатывания аварийного сигнала)(Настроить диапазон от 100 до 300 мВ )

    - ph_Measure (измерение уровня ph)

    - setpoint____7.4ph (Задать значение с помощью кнопки Enter и кнопок Вверх или Вниз) Можно настроить диапазон от 0 до 14 pH.

    - sp_type___acid (уст. Тип_кислотный)(Настроить ACID (Кислотный) или ALKA (Щелочной) тип)

    - ofa_time_000_min (Настроить OFF (Выкл) или задать Time (Время))

    - alr_band__000_ph (Задать значение 1 pH до 3 pH)

    - Temp__25*C_(Задать значение с помощью кнопок Вверх или Вниз) только для измерения pH .

    - Flow_(расход) (Задать значение кнопкой Enter и кнопками Вверх или Вниз, Активировать или Деактивировать, соответственно)

Можно Активировать(ON) или Деактивировать(OFF) вход сигнала

    - Calibration_probe (настройка датчика (зонда)) (Задать значение кнопкой Enter и кнопками Вверх или Вниз)

          - Full (полный) (pH 7 и 4, Redox 465 мВ для буферного раствора)

          - Easy (Легкий) (pH 7, Redox 465 мВ для буферного раствора)

          - Off (Отключен)

    - Password (пароль) (Задать значение кнопкой Enter и кнопками Вверх или Вниз, стандартное значение 0000)

  - Exit______save (Задать значение с помощью кнопок Вверх или Вниз и подтвердить вводом пароля)

Сохранить заданные параметры и выйти из меню программных настроек нажатием кнопки ESC

  - priming_____700mv (заливка)

заполнение реагента в насос удерживайте кнопку UP (Вверх)            заполнение насоса redox

  - priming_____7.2ph (заливка)

заполнение реагента в насос  удерживайте кнопку           Down (Вниз), заполнение насоса pH

- Блокирование функционирования насоса

  - Нажать Up и Enter (одновременно), через 5 секунд высветится Rx_Stop, снова нажмите кнопки для разблокирования

  - Нажмите Down и Esc (одновременно), через 5 секунд высветится pH_Stop, снова нажмите кнопки для разблокирования

- Насосы дозируют пропорционально относительно Установленного значения (при максимальном приближении к Установленному значению производительность равна 25% от максимальной производительности насоса, при максимальном удалении производительность равна 90% от максимальной производительности насоса в течение 10 минут)

Примечание:  В  режиме настройки устройство не сохраняет изменения  программного меню, если в течение минуты не было произведено никаких действий и сохранено.

Главная плата

Соединение проводов:

- Вход pH и Redox электродов, расположенных  с внешней стороны станции

- Вход температурного датчика (PT100)

- Вход датчика уровня pH (Резервуар дозируемого продукта)

- Вход датчика уровня Redox (Резервуар дозируемого продукта)

- Вход уровня расхода (Высокое напряжение 230 Vac)

- Выходное реле дистанционного срабатывания аварийного сигнала (Сухой контакт, Реле 250 Vac 10 A)

- Питание 230 Vac

- Контакты на переключатель , расположенный справа

- Плавкий предохранитель 2 A

##### Настройка датчика pН

|  |  | промывка |
| --- | --- | --- |
| Опустить датчик в буферный раствор | Настройка Нажать кнопку Cal и удерживать 3 секунды Настроить pH диапазон 5 | Нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с__ 6 Ожидание 60 секунд |
| 7pH_Качество_100% Проверка качества 7 | Промывка | Опустить датчик в буферный раствор |
| 4pH___Нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с_ 10 | 4pH_Качество_100% Настройка качества 11 | Промывка |
|  | Нажать Enter для сохранения настроек и выхода из программного меню 14 | Нормальное положение 15 |

Примечание:

При выборе настройки Easy (Легкий режим) проводится настройка только одного значения 7 pH для буферного раствора

##### Настройка датчика Redox

|  |  | промывка |
| --- | --- | --- |
| Опустить датчик в буферный раствор | Настройка Нажать кнопку Cal на 3 секунды Выбрать Redox 5 | 465mV___Нажать_cal Настройка в течение 1 минуты Ожидание_______60с_ 6 |
| 465mV_Качество_100% Настройка качества 7 |  |  |
| Нажать кнопку Cal на 3 секунды 10 | Нормальное положение 11 |  |

| Аварийный сигнал | Показания на дисплее | Реле | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень | level____7,2_ph | Сигнальное реле замкнуто | - Нажать Enter для размыкания сигнального реле - восстановить параметр резервуара с продуктом |
| OFA первый сигнал (время >70%) | ofa_alarm__7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - Нажать Enter для сброса значений |
| OFA второй сигнал (время =100%) | ofa_stop___7,2_ph | Сигнальное реле замкнуто | - Нажать Enter для сброса значений |
| Поток | Flow_______7,2_ph | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить поток |
| Системная ошибка | Parameter_error | Сигнальное реле разомкнуто | - НажатьEnter для замены параметра по умолчанию - Удалить настройку |
| Функция настройки | Error_7_ph Error_4_ph Error_465_mv | Сигнальное реле разомкнуто | - Восстановить параметры датчика и буферного раствора и повторить настройку |

Для восстановления параметров по умолчанию:

- Отключить выключателем Pool Basic

- Нажать одновременно кнопки  UP(Вверх) и DOWN (Вниз) и не отпуская их включить выключатель

- Отпустить кнопки  UP(Вверх) и DOWN (Вниз)

- На дисплее высветится Init.default__No

- Нажать кнопку  UP Init.default__Yes

- Ввести пароль для восстановления параметров по умолчанию.

Параметры по умолчанию:

- Язык = UK (Английский)

- Уст. значение 7,4 pH; 750 mV (Rx)

- Способ дозирования =Acid (Кислотный),  Low_Rx (Нижний)

- Время OFA = Off (Отключен)

- Калибровка = Full (Полная)

- Значение потока= Off (выключен)