Инструкция к электрической каменке HELO CUP

Надежные и безопасные электрокаменки Helo CUP – прекрасный выбор для традиционной финской сауны. Эти малогабаритные настенные печки предназначены для использования в домашних саунах малого и среднего размеров. Они просты в установке и в использовании, имеют встроенный таймер и термостат или отдельный блок управления. При варианте со встроенным таймером вы можете задать время, когда печка должна включиться (макс. За 8 часов). Время работы – до 4 часов.

- Поставляется в вариантах черного цвета или нержавеющей стали

- Диапазон мощностей подходит для помещений сауны объемом от 2 до 13 кв.м.

- Три нагревательных элемента

- Напряжение  230В 1 Н ~ : 3,0-6,0 кВт       240В 1 Н ~ : 3,0-6,0 кВт

400В 3 Н ~ : 3,0-9,0 кВт       415В 3 Н ~ : 3,0-9,0 кВт

- Модель ST имеет таймер с установками 8 + 4час

- Защита от перегрева

- Органы управления, расположенные на передней панели, можно установить на правой или левой боковой стороне каменки.

- Модель D имеет отдельный блок управления.

| Тип каменки | CUP30 | CUP45 | CUP60 | CUP80 | CUP90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| Объем сауны, кв.м. | 2-4 | 3-6 | 5-9 | 8-12 | 9-13 |
| Мин. высота сауны, мм. | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |

Минимальные расстояния, мм.

| Тип каменки | А | В | С | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUP30 | 30 | 50 | 280 | 50 | 540 | 1100 |
| CUP45 | 50 | 70 | 280 | 80 | 580 | 1100 |
| CUP60 | 70 | 90 | 280 | 100 | 650 | 1150 |
| CUP80 | 100 | 120 | 300 | 150 | 750 | 1150 |
| CUP90 | 100 | 120 | 300 | 150 | - | 1150 |