Руководство по заглублению сборно-разборного бассейна в грунт.

- Желательно, что бы в бассейне всегда была вода. Поздней весной (или летом) на короткое время она сливается для очистки бассейна.

- При выполнении этого условия можно гарантировать безопасность нахождения Вашего бассейна в грунте.

- Размер котлована берется из расчета: размер бассейна + 1м на каждую сторону. Глубина котлована берется из расчета: желаемая глубина заглубления бассейна + 0,4 м.

Пример: бассейн 7,5х3,7х1,35м.

Желаемая глубина заглубления 1 м.

Размеры котлована 9,5х5,7х1,4м.        V= 76 куб.м.

- На дне котлована делается песчаная подушка 0,2 м. с обязательным тромбованием.

- Изготавливается железобетонная плита 0,1-0,15 м.

- Устанавливается бассейн, заливается водой.

- По периметру на расстоянии 0,05-0,07 от стенок бассейна изготавливается опорная стенка из кирпича (0,12 м в «полкирпича») на всю высоту бассейна.

- В процессе изготовления опорной стены пазухи между бассейном и опорной стенкой (0,05-0,07м) остаются пустотелыми или заполняются утеплителем.

- Под оборудование делается приямок из кирпича и гидроизолируется.

- Пазухи между котлованом и опорной стенкой из кирпича засыпаются песком.

- В зависимости от состояния грунтовых вод может возникнуть необходимость создания дренажной системы вокруг бассейна.