# ЭЛЕКТРОКАМЕНКА		1106 – 902

1106 – 1052

1106 - 1202

1106 - 1502

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ				1601-12

1601-13

КОНТАКТОРНЫЙ ЩИТ		2005 – 4

2005 - 4

314 SKLF 27 A

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации

- Промойте камни водой и уложите их в каменку.

- Предварительно прогрейте сауну на полной мощности в течении не менее 3 часов. За время этого прогрева все возможные загрязнения прогорят. Если в сауне по-прежнему присутствует посторонний запах, необходимо продолжить прогревание.  Не забудьте как следует проветрить помещение. Во время прогрева двери или окна не должны оставаться открытыми.

- Наслаждайтесь Вашей сауной с новой электрокаменкой!

- При возникновении каких-либо проблем свяжитесь с ближайшим дилером.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде, чем приступить к установке и эксплуатации электрокаменки, проверьте соблюдение следующих условий:

- наличие всех необходимых частей;

- соответствие напряжения питания каменки и панели управления  установленным значениям,  а также соответствие панели управления вашей каменке;

- соответствие мощности нагревателя вашей сауне; Запрещается использование нагревателей при объеме сауны, превышающем   величины, указанные в таблице 1;

- проверьте установочные размеры. Их несоблюдение может привести к ожогу;

- тщательно изучите настоящие инструкции по установке и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Электрокаменка Seidankivi весит вместе с камнями около 400 кг. Перед установкой каменки убедитесь, что конструкция  пола выдерживает такую нагрузку.

ВЫБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

Мощность электрокаменки выбирается, исходя из размера вашей сауны, в соответствии с таблицей 1.

Указанные в таблице 1 объемы применимы при условии, что сауна надежно теплоизолирована. Если стены сауны сделаны из кирпичей или бетона, необходимо увеличить указанный объем на 1,5 м³ на каждый квадратный метр кирпичной или бетонной стены, и после этого выбрать мощность, исходя из нового пересчитанного объема.

УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ САУНЫ

Электрокаменки имеют свободно стоящую конструкцию нагревателей, которые должны быть надежно прикреплены к полу болтами за две опоры. При закреплении каменки соблюдайте рекомендации по минимальным расстояниям до возгораемых материалов, обозначенным на табличке нагревателя, и указанным в таблице 1, и на рисунках 2 и 4. Допускается установка электрокаменки на деревянном полу. Не следует защищать стену за нагревателем при помощи асбестовых или этернитовых пластин, так как это может привести к повышению температуры внутри стены.

Не следует помещать электрокаменку в нише, а также устанавливать вокруг нагревателя защитную ограду из сплошного материала. Необходимо избегать сквозняка от дверей, вентиляции и пр., так как это может повлиять на показания термостата.

МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления необходимо устанавливать в сухом месте вне помещения сауны. Датчик должен быть прикреплен к стене сауны в соответствии с рис. 2 и 4.  Во избежании ожогов необходимо  соблюдать  расстояния, указанные на данных рисунках.

УЗЕЛ ДАТЧИКА

Узел датчика должен быть расположен с соблюдением расстояний, представленных на рисунках 2 и 4. Узел датчика снабжен длинным термоустойчивым (до 170° С) кабелем, сечением 4х0,5 мм. Этот кабель может быть удлинен с помощью нормального слаботочного кабеля. Для подсоединения панели управления узлом датчика ознакомьтесь с рис. 8.

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Если Вы желаете установить вокруг нагревателя защитное ограждение, необходимо соблюдать минимальные расстояния, указанные в табл. 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Электрическое подключение электрокаменки должно проводиться квалифицированным электриком, в соответствии с требованиями. Принципиальная схема соединений указана на рис. 6. Необходимые схемы проводки находятся внутри нагревателя и панели управления. Нагреватель может быть подключен с использованием провода в резиновой изоляции типа HO7RN-F, табл. 1. Соединительная коробка должна иметь исполнение, защищенное от брызг, и быть расположена на высоте не более 50 см от пола. Если соединительные и установочные провода проходят по помещению сауны или внутри стен на высоте более 100 см от уровня пола, они должны предусматривать защиту от температуры превышающей 170°С (например HO7SG-K4G), табл. 2. Все электрические устройства, которые устанавливаются на высотах более 100 см от уровня пола, должны быть рассчитаны на рабочую окружающую температуру 125°С (маркировка Т125).

КАМНИ САУНЫ

Поскольку камни сауны могут быть покрыты пылью, мы рекомендуем сполоснуть их перед укладкой в электрокаменку. Самые большие камни должны лежать на дне. Не укладывайте камни слишком плотно, а располагайте так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Если камни начнут крошиться, их следует заменить во избежании повреждения электрокаменки.

ВЕНТИЛЯЦИЯ САУНЫ

Сауна должна быть снабжена достаточной вентиляцией. В индивидуальных (семейных) саунах необходимо обеспечить шестикратный обмен воздуха в час. Этого можно достичь с помощью вентиляционного отверстия под электрокаменкой или в прилегающей области. Диаметр отверстия должен составлять не менее 6 см. Вытяжка должна быть расположена ниже верхних полок, как можно дальше от нагревателя, и на высоте примерно на 50-60 см выше приточного вентиляционного отверстие. Вытяжное отверстие должно быть примерно в два раза шире, чем приточное вентиляционное отверстие. От вытяжки использованный воздух должен отводиться вверх к вентиляционному отверстию, которое располагается на уровне потолка. Чтобы обеспечить вентиляцию сауны после ее использования, в вентиляционном отверстии  устанавливается вентилятор.При нагреве сауны и при пользовании сауной вентилятор должен быть выключен. С целью экономии места можно расположить вытяжной воздуховод в углу под деревянной рамой.

Рис. 1

Таблица 1

| ЭЛЕКТРОКАМЕНКА |  |  | САУНА |  |  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Мощн. | Мощн. | Объем |  | Высота Н мин. | От нагревателя до |  |  |  |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  | Боковой стены А | Потолка F | Ограждения и верхней скамьи В | Задней стены (обязательно) С |
|  | кВт | кВт | м³ | м³ | мм | мм | мм | мм | мм |
| 1106-902 | 9,0 | 9,0 | 8 | 13 | 1900 | 40 | 1090 | 40 | 40 |
| 1106-1052 | 10,5 | 10,5 | 9 | 15 | 1900 | 40 | 1090 | 40 | 40 |
| 1106-1202 | 12,0 | 12,0 | 10 | 18 | 2100 | 40 | 1290 | 60,5 | 40 |
| 1106-1502 | 15,0 | 15,0 | 14 | 24 | 2100 | 40 | 1290 | 60,5 | 40 |